| 授课时间 | 第 1 周 星期 四 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第一章 绪论 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、掌握测定、测设的基本概念 2、掌握大地水准面、水准面的概念及特点。 3、了解地球形状及大小，掌握其基本数据 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：掌握测定、测设的基本概念 难点：掌握大地水准面、水准面的概念及特点。 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 课程简介 学习方法及要求 第一章 绪 论 - 测量学的研究对象及任务 1、为何要学测量？（工程建设、 科学研究） 2、测量学及其各分支简介 测量学分 (1) 普通测量学 (2) 大地测量学 (3) 摄影测量学 (4) 工程测量学 3、测量学在工程中的应用 提问 1、我国古代四大发明中哪一项和测量有关的？ 2、你所知的古代测量仪器 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 第二节 地球形状和大小 1、大地水准面 2、参考椭球体 第三节 测量常用坐标系和参考椭球定位 - 测量常用坐标 (1) 大地坐标系 (2) 空间直角坐标系 (3) WG-84坐标系 (4) 平面直角坐标系 参考椭球定位 |  |
| 小结： 1、测量学概念 2、测量学分类 3、建筑测量任务 4、大地水准面、水准面概念及特点 5、地球形状及大小 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题1.2，1.4 3、课后上网查阅测量学的现状及发展趋势。 |  |
| 教学后记： 通过本次课程的学习，让学生了解测量学的基本概念及分类，了解测量学的发展现状，掌握建筑测量基本理论及基本数据，启发和培养学生学习这门课程的兴趣。 |  |

| 授课时间 | 第 2 周 星期 二 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 水准测量 第一节 水准测量原理 第二节 水准仪的使用 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解水准测量基本原理 2、掌握水准仪的使用方法 3、能正确读出水准尺的读数 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、掌握水准仪的使用方法 2、能正确读出水准尺的读数 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 简单复习上一章内容，推出本节内容 第三章 水准测量 高程测量按使用的仪器和施测的方法不同可分为：水准测量、三角高程测量、气压高程测量。其中，水准测量是主要的方法。 第一节 水准测量的原理 从提出问题到解决问题，边讲边画出原理详图，然后在图上介绍测量专业术语，推出高程计算公式： hAB=a-b （1） HB=HA+hAB HB=（HA+a）-b （2） 再必要说明，注意事项，总结此原理 第二节 水准仪的使用 水准测量仪器和工具 1、 Ds3微倾式水准仪 望远镜、水准器、基座 |  |  |  | 多媒体+板书 通过多媒体对水文循环过程进行动态演示，使学生能直观清楚的了解这一过程。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 2、水准仪及尺垫 3、水准仪的使用 (1) 安置仪器与粗平 (2) 调焦与照准 (3) 精平与读数 |  |
| 小结： 1、水准测量的原理 高差（h）=后视读数（a）-前视读数（b） 如果A、B两点间的高差较大或距离较远，可以采用连续安置水准仪的方法来测量两点之间的高差。 HAB=h1+h2+h3+…=Σh B点高程 HB=HA+hAB 2、水准测量的仪器和工具 3、水准仪的使用 步骤为：粗平、瞄准、精平、读数 读数要估读到mm,读出四个数字。 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题3.1，3.4 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解水准测量的基本原理，掌握水准仪的基本构造和部件，熟练掌握水准仪的操作方法和水准测量的基本程序，为以后的综合应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 2 周 星期 四 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 水准测量 第三节 水 准 测 量 施 测 及 内 业 计 算 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、掌握普通水准测量的测量方法 2、了解水准线路的布设形式 3、掌握内业计算的方法及注意事项 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、普通水准测量的方法 2、水准测量高差闭合差的计算及调整 3、水准路线各点高程的表格计算 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、普通水准测量方法 2、水准路线的布设 （1）闭合水准路线 （2）附合水准路线 （3）水准支线 （4）交叉水准路线 3、水准测量内业计算 （1）水准路线闭合差计算 1）附合路线 HB’=HA+Σh’ fh= HB’-HB=Σh’-(HB-HA) 2）闭合路线 fh=Σh’ 3）水准支线 fh=Σh往‘+Σh返‘ fh容≤ ±40Lmm，（L为水准路线长度，单位为km）fh容≤ ±12 nmm，（n为测站数） |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （2）水准路线闭合差的分配 1）按测站数进行分配 vi=- ﹣fh×Li∕∑n Σn:水准路线总站数，为各测站数之和； ni:第I测段的测站数； vi:第I测段的高差改正数。 2）按水准路线长度进行分配 vi=- ﹣fh×Li∕∑L ΣL:水准路线总站数，为各测站数之和； Li:第I测段的测站数； vi:第I测段的高差改正数。 各测站高差改正后的数值： hi=hi’+ vi （3）待定水准点高程的计算 例如：H1=HA+h1 |  |
| 小结： 1、普通水准测量方法 2、水准路线的布设 （1）闭合水准路线 （2）附合水准路线 （3）水准支线 （4）交叉水准路线 3、水准测量内业计算 （1）水准路线闭合差计算 （2）水准路线闭合差的分配 （3）待定水准点高程的计算 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题3.9，3.10 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解普通水准路线的测量方法和水准路线的布设，掌握水准测量内业计算的程序和方法，掌握水准测量内业计算中水准线路高差闭合差的计算和调整，为以后的综合应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 3 周 星期 二 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 角度测量 - 角度测量原理 - 光学经纬仪 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解水平角测量基本原理 2、掌握经纬仪的使用方法 3、能正确读出经纬仪的读数 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、经纬仪的使用方法 2、正确读出经纬仪的读数 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、水平角观测的基本原理 水平角是指地面上一点到两目标的方向线间所夹的水平角，就是过该两方向线所作两竖直面间的二面角。 β=c-a 2、J6级光学经纬仪的基本构造 （1）照准部 由望远镜、水准器、竖盘、读数设备等部件组成。 （2）水平度盘 （3）读数设备 主要由测微装置与读数显微镜两部分组成。 测微装置有：分微尺测微器、平板玻璃测微器。 3、光学经纬仪的使用 （1）对中 1）垂球线对中 2）光学对点器对中 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （2）整平 （3）瞄准 （4）读数 注意：和水准仪的使用步骤的区别。 4、光学经纬仪使用注意事项 |  |
| 小结： 1、水平角观测的基本原理 2、J6级光学经纬仪的基本构造 （1）照准部 （2）水平度盘 （3）读数设备 3、光学经纬仪的使用 对中、整平、瞄准、读数 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题4.1，4.2 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解水平角测量的基本原理，掌握经纬仪的基本构造和部件，熟练掌握经纬仪的操作方法，注意光学经纬仪使用注意事项，为以后的综合应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 3 周 星期 二 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第四章 角度测量 第三节 水平角的观测方法 第四节 竖直角观测 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解水平角的观测方法及其适用范围。 2、掌握测回法及方向观测法及其计算。 3、掌握垂直角的测量方法及其计算。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、测回法及其计算。 2、方向观测法及其计算。 3、垂直角的计算方法， |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、水平角观测方法 （1）测回法的观测方法（测回法适用于观测两个方向之间的单角） 具体步骤见讲稿。 上半测回和下半测回和在一起称为一个测回。对于不同等级的测角精度要求不一样，测回数不同。规定：一级导线采用J6级经纬仪观测时，应测4个测回，二级导线应测3个测回，三级导线应测2个测回。 （2）方向观测法（适用于有三个或三个以上的目标） 具体步骤见讲稿。 当采用n个测回时，为了降低度盘刻划误差的影响，各测回之间应该变换度盘的位置，其位置变化换算公式为180O/n。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （3）方向观测法技术要求 等级; 仪器型号; 半测回归零差/(″); 一测回2倍照准差变动范围/(″); 同一方向各测回较差/(″). 一级及以下; DJ2; 12; 18; 12. DJ6; 18; _; 24. 2、垂直角的观测方法 （1）竖盘的结构及原理 （2）垂直角观测 （3）垂直角及指标差的计算 盘左位置 α=90O-L+i 盘右位置 α=R-270O-i 竖盘指标差 i=1/2(L+R-360o) |  |
| 小结： 1、水平角观测方法 （1）测回法的观测方法 （2）方向观测法（适用于有三个或三个以上的目标） （3）方向观测法技术要求 2、垂直角的观测方法 （1）竖盘的结构及原理 （2）垂直角观测 （3）垂直角及指标差的计算 盘左位置 α=90O-L+i 盘右位置 α=R-270O-i 竖盘指标差 i=1/2(L+R-360o) |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.5，5.8 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生掌握水平角测量的两种方法：测回法和方向观测法，能够对所测的数据进行正确处理，了解两种方法各自适用的范围。掌握水平角的测量方法及计算，为以后的综合应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 3 周 星期 四 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第四章 角度测量 （现场教学） 第四节 经纬仪检验和校正 第五节 角度观测误差及消减方法 第六节 电子经纬仪 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、掌握经纬仪轴线及其几何关系。 2、了解经纬仪一般的经验和校正。 3、了解水平角误差产生的原因，掌握较小误差的方法。 4、了解电子经纬仪。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、经纬仪轴线及其几何关系 2、水平角误差产生的原因及其减小方法。 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、经纬仪的轴线及其几何关系 （1）轴线 主要轴线有：仪器竖轴VV，横轴HH，视准轴ZZ，水准管轴LL。 （2）几何关系 水准管轴垂直于竖轴LL⊥VV； 视准轴垂直于横轴ZZ⊥HH； 横轴垂直于竖轴HH⊥VV； 十字丝竖丝与横轴垂直HH⊥十字丝竖丝。 2、经纬仪的检验和校正 （1）水准管轴垂直于仪器竖轴的检验和校正。 （2）十字丝竖丝垂直于仪器横轴的检验和校正。 （3）视准轴垂直于横轴的检验和校正 3、仪器误差 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （1）视准轴倾斜误差 采取盘左、盘右读数的平均值可以消除这项误差。 （2）横轴倾斜误差 采取盘左、盘右读数的平均值可以消除这项误差。 （3）其它仪器误差 度盘偏心差可以采取盘左、盘右读数的平均值可以消除； 其他类误差采取相应的办法减弱其影响。 4、人为误差 （1）仪器对中误差与目标偏心差 注意对中，在照准目标时尽量照准目标的下部。 （2）瞄准误差与读数误差 仔细瞄准、认真读数。 5、外界条件影响产生的误差 根据不同的情况采取不同的措施减小误差的影响。 |  |
| 小结： 1、经纬仪的轴线及其几何关系 （1）轴线 主要轴线有：仪器竖轴VV，横轴HH，视准轴ZZ，水准管轴LL。 （2）几何关系 水准管轴垂直于竖轴LL⊥VV； 视准轴垂直于横轴ZZ⊥HH； 横轴垂直于竖轴HH⊥VV； 十字丝竖丝与横轴垂直HH⊥十字丝竖丝。 2、经纬仪的检验和校正 3、仪器误差 采取盘左、盘右读数的平均值可以消除多项误差。 4、人为误差 5、外界条件影响产生的误差 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.4，5.7 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生掌握经纬仪的主要轴线及其几何关系，了解经纬仪基本的检验和校正方法，为水平角的正确测量打好基础，掌握水平角测量误差产的原因及减小措施。 |  |

| 授课时间 | 第 4 周 星期 二 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第五章 距离测量 第一节 距离丈量 第二节 视距测量 |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解直线定线的方法。 2、掌握钢尺量距的一般方法。。 3、了解钢尺量距的注意事项。 4、熟悉掌握部分：视距测量的方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：视距测量是碎部测量中非常适用的一种方法，要重点讲，要与实际工作结合讲。电磁波测距原理较难，要求作为了解。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |
| 第五章 距离测量 第一节 距离丈量 1、直线丈量的工具 钢尺和皮尺。 钢尺主要有端点尺和刻线尺。 其他工具有测钎、垂球、标杆、温度计等。 2、地面点位的标定 3、直线定线 （1）目测定线法 （2）经纬仪定线法 4、直线丈量的一般方法 （1）在平坦地面丈量直线 D=nl+q n：整尺尺段数; l：钢尺长度; q：不足一整尺的余长。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
| 量距精度以相对误差K表示：K=△D/D平均，在平坦地区丈量时，一般不大于1/3000，在量距困难地区，相对误差不应大于1/1000。 （2）在倾斜地面丈量直线 1） 平量法 2）斜量法 5、钢尺量距的注意事项。 第二节 视距测量 概念 优缺点 适用情况 1、视距测量原理 (1) 视线水平时D=KL， h =i-v， HB=HA+i-v (2) 视线倾斜时D=k L cos2α，h =1/2kLsin2α+i-v，HB=HA+h 2、视距测量观测与计算 安置仪器、量仪器高→盘左（或盘右）照准标读数M、N、V→计算 误差及注意事项（了解） |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、直线定线 2、直线丈量的工具 3、直线丈量的一般方法 （1）在平坦地面丈量直线 D=nl+q 量距精度以相对误差K表示：K= （2）在倾斜地面丈量直线 4、钢尺量距的注意事项。 5、视距测量的基本公式 S=Klcos2α Δh=1/2( Klsin2α)+i-v K=100 6、视距测量的步骤和方法 |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.1，5.4，5.7，5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，了解直线定线的方法，掌握钢尺量距一般方法，了解钢尺量距是该注意的基本事项，了解量距所用工具的基本知识，为水平距离的正确测量打好基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 | 第 4 周 星期 四 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |  |  |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第五章 距离测量 - 电磁波测距 - 直线定向 - 坐标正反算 |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：电磁波测距原理 掌握：坐标方位角传递的计算方法。 熟悉：坐标正反算。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、电磁波测距原理较难，要求作为了解。 2、坐标方位角传递的计算方法。 3、坐标正反算。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |
| 第三节 电磁波测距 1、测距原理 2、红外测距仪及使用 第四节直线定向 一、标准方向的种类： 南北方向为标准方向 1、真子午线方向：指向地球南北极，天文方法测。 2、磁子午线方向：磁针静止时的方向。 3、坐标纵线方向：过测区内的一点，与坐标纵轴平行的方向线。 二、直线方向的表示法： 1、方位角：由标准方向的北端起，顺时针方向测量到某直线的夹角，称为该直线的方位角，角值由0°～360°。由等于标准方向不同，有三种： 1）真方位角：A表示 2）磁方位角：AM表示 3）坐标方位角：α表示 如：直线AB的坐标方位角为αAB，反坐标方位角为αBA。αAB=αBA±180°。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
| 2、象限角 由坐标纵线的北端或南端起，顺时针或逆时针至直线所夹的锐角。并注出象限名称，称为该直线的象限角。用R表示，角值0°～90°。 3、方位角与象限角的换算 直线方向 α→R R→α 北东Ⅰ象限 R→α α→R 南东Ⅱ象限 R=180°-α α=R 南西Ⅲ象限 R=α-180° α=180°+R 北西Ⅳ象限 R=360°-α α=360°-R 4、坐标方位角传递的计算方法。 根据坐标方位角之间的几何关系，可以得到如下计算公式： 当水平角为左角时， α前=α后+β左-180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 当水平角为右角时， α前=α后-β右+180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 5、坐标正算 已知A（XA，YA），αAB，DAB，则 △XAB=DAB×CosαAB △YAB=DAB×SinαAB XB=XA+D×CosαAB YB=YA+D×SinαAB - 的正负号可由αAB所在的象限判断。 6、坐标反算 已知A（xA，yA），B（xB，yB）则： DAB=xAB2+yAB2 αAB=tg−1yB−yAxB−xA 这里要用到公式，可由△X、△Y的正负号确定αAB所在的象限，将RAB换算成αAB |  |  |  |  | 为测定服务 为测设服务 |  |
| 小结： （1）坐标的正算 （2）坐标的反算 （3）坐标方位角的传递 |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.1，5.4，5.7，5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： |  |  |  |  |  |  |

| 授课时间 | 第 5 周 星期 二 第 3、4 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 测量误差的基本知识 第一节 测量误差的来源及其分类 第二节 偶然误差的特性 第三节 衡量精度的标准 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、知道误差的来源 2、了解误差的分类及特性 3、了解误差的衡量指标 4、掌握减小误差的基本方法 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、误差的来源 2、误差的分类及特性 3、评定精度的指标 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、测量误差产生的原因 （1）人为误差 （2）仪器误差 （3）外界环境条件的影响 这三个来源合起来称为观测条件。 注意：误差和粗差的区别。粗差是由于操作错误和粗枝大叶的工作态度所造成的，是可以避免的，而误差是不可以避免的。 2、测量误差的分类 （1）系统误差 （2）偶然误差 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）偶然误差的性质 1）大小有界性 2）大小不均性 3）正负均等性 4）正负抵偿性 3、评定精度的指标 （1）中误差 （2）相对误差 （3）极限误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、测量误差产生的原因 （1）人为误差 （2）仪器误差 （3）外界环境条件的影响 2、测量误差的分类 （1）系统误差 （2）偶然误差 3、评定精度的指标 （1）中误差 （2）相对误差 （3）极限误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.3，5.5，5.6，5.6，5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解误差产生的原因及其特性，了解衡量误差的基本参数，掌握减小误差的基本方法，为以后在实践中减小误差打好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授课时间 | 第 5 周 星期 四 第 3、4 节 | 课次 |  | 1 |  |  |
|  | 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 |  | 2 |  |  |
|  | 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 测量误差的基本知识 - 误差传播定律 - 算术平均值及其中误差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 通过本次课的学习，掌握误差传播定律的方法和步骤,掌握算术平均值及其中误差计算。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点及难点： 重点：误差传播定律 难点：算术平均值及其观测值的中误差。 方法：通过函数推导函数中误差举例来讲解。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
|  | - 误差传播定律 (1)和差函数 (2)线性函数 (3)一般函数 - 运用误差传播定律计算步骤 (1) 列出函数关系式 (2) 对函数进行全微分 (3) 计算函数中误差 |  |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |

| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、算术平均值及其中误差 (1)算术平均值 L=L1+L2+⋯+Lnn=Ln (2)观测值的中误差 m=±vvn−1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： - 误差传播定律 - 和差函数 - 线性函数 - 一般函数 2、算术平均值及其中误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.9，5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授课时间 | 第 7 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 |  | 1 |  |  |
|  | 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 |  | 2 |  |  |
|  | 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 小区域的控制测量 第一节 概述 第二节 导线测量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解控制测量的意义和方法 2、掌握导导线的布设形式 3、掌握导线测量的基本工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点及难点： 导线测量的基本工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
|  | 1、控制测量的意义和方法 （1）控制测量的意义 （2）控制测量的方法 主要包括平面控制测量和高程控制测量。平面控制测量可以分为三角测量、三边测量、导线测量、GPS测量等。高程控制测量常用的有水准测量和三角高程测量。 2、控制测量的基本概念 （1）平面控制测量 任务是建立平面控制网，精确测定点的平面位置。平面控制网的建立方法有两种：三角测量和精密导线测量。 国家平面控制网按精度分为四个等级：一、二、三、四。 精密导线分为四个等级：一、二、三、四。 （2）高程控制测量 任务是建立高程控制网，精确测定点的高程。国家高程控制网按精度分为四个等级：一、二、三、四。 |  |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |

| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、导线测量概述 （1）导线、导线点、导线边、转折角。 （2）导线布设形式： 闭合导线、附合导线、支导线 4、导线测量外业 （1）踏勘选点 做好标记、统一编号。 （2）测角 左角、右角的区别：导线前进方向左侧的水平角是左角，相对应的是右角。一般习惯于用左角。 （3）量边 一般用电磁波测距。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、控制测量的意义和方法 2、控制测量的基本概念 （1）平面控制测量 （2）高程控制测量 3、导线测量概述 （1）导线、导线点、导线边、转折角。 （2）导线布设形式： 闭合导线、附合导线、支导线 4、导线测量外业 （1）踏勘选点 （2）测角 （3）量边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题6.1，6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解控制测量的意义和方法，了解控制测量的基本概念，掌握导线测量的基本概念和导线的布设形式，熟练掌握导线测量的基本工作，为以后的应用打好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授课时间 | 第 7 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 |  | 1 |  |  |
|  | 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 |  | 2 |  |  |
|  | 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 小区域的控制测量 第三节 导 线 测 量 内 业 计 算 第四节 全站仪的认识与使用闭合导线外业测量（现场教学） 第五节 高程控制测量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 通过本次课的学习，让学生掌握导线测量内业计算各项数据的计算原理及其计算方法，能正确进行导线测量的内业计算，为以后的应用打好基础。 握导线测量内业计算的各个步骤. （1）掌握闭合导线的布设方法。 （2）掌握全站仪的导线外业观测方法。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点及难点： 1、坐标方位角传递的计算方法。 2、角度闭合差计算及调整。 3、坐标增量闭合差计算及调整。 （1）要点：a）闭合导线的折角，观测闭合图形的内角。 b）瞄准目标时，应尽量瞄准测钎的底部。 c）量边要量水平距离。 （2）流程：测A角——测B角——测C角——测D角 量边AB——量边BC——量边CD——量边DA |  |  |  |  |  |  |
|  | 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
|  | 1、导线内业计算基本原理 坐标方位角的传递，根据坐标方位角之间的几何关系，可以得到如下计算公式： 当水平角为左角时， α前=α后+β左-180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 当水平角为右角时， α前=α后-β右+180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 2、经纬仪导线测量的内业计算 （1）角度闭合差的计算调整 1）闭合导线角度闭合差的计算 fβ=Σβ测-Σβ理=Σβ测-（n-2）*180o 2）符合导线角度闭合差的计算 fβ=Σβ测-Σβ理=Σβ测+α始-α终±n*180o |  |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 规定：fβ容对于首级图根控制导线和加密图根控制导线分别不得超过±40″L和±60″L 3）角度闭合差的调整和角度改正数 （2）推算各边坐标方位角 （3）坐标增量计算，坐标的正算 （4）坐标增量闭合差的计算及分配 1）闭合导线坐标增量闭合差的计算 2）附合导线坐标增量闭合差的计算 3）坐标增量闭合差的调整 (5）坐标计算 三、四等水准测量(leveling surveying) （一）适用：平坦地区的高程控制测量。 （二）精度要求和技术要求。（见表） （三）作业方法 1、每站观测程序（见图） （1）顺序——“后前前后”（黑黑红红）；一般一对尺子交替使用。 （2）读数——黑面按“三丝法”（上、中、下丝）读数，红面仅读中丝。 2、计算与记录格式（见表） （1）视距=100×¦上丝-下丝¦ （2）前后视距差di =后视距-前视距 （3）视距差累积值∑di=前站的视距差累积值∑di-1 +本站的前后视距差di （4）黑红面读数差=黑面读数+K-红面读数。（K= 4787mm或4687mm） （5）黑面高差h黑=黑面后视中丝-黑面前视中丝 （6）红面高差h红=红面后视中丝-红面前视中丝 （7）黑红面高差之差=h黑-（h红±0.100m） （8）高差中数（平均高差）= [h黑+（h红±0.100m）]/2 （9）水准路线总长L=∑后视距+∑前视距 |  |
| 小结： 1、导线内业计算基本原理 （1）坐标的正算 （2）坐标的反算 （3）坐标方位角的传递 2、经纬仪导线测量的内业计算 （1）角度闭合差的计算调整 （2）推算各边坐标方位角 （3）坐标增量计算 （4）坐标增量闭合差的计算及分配 （5）坐标计算 3、四等水准及三角高程测量方法的掌握，要安排实习让学生自己动手。 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题6.6，6.13 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生掌握导线测量内业计算各项数据的计算原理及其计算方法，能正确进行导线测量的内业计算，为以后的应用打好基础。 使学生掌握高程测量的方法—三、四等水准 |  |

| 授课时间 | 第 8 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 碎部测量 - 大比例尺地形图的基本知识 - 全站仪碎部测量的方法 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：地形图；地形图比例尺；比例尺精度；地物符号及其分类，等高线以及如何表示地貌。 熟悉：典型地貌的等高线，等高线种类与特性。 了解：地形图的分幅、编号、图名、图廓、结合图表。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、比例尺的表示 2、地形图的识读。 3、全站仪碎部测量 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 复习第六章 第七章 碎部测量 第一节 地形图的基本知识 1、什么是地形图？什么是大比例尺？学习本章的意义！ 2、比例尺的种类： (1)数字比例尺 (2)直线比例尺 (3)复式比例尺 3、比例尺精度 4、地形图的图名、图号和图廓 5、大比例尺地形图的分幅与编号 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 6、地物符号（四种） （1）比例符号 （2）非比例符号 （3）线形符号 （4）注记符号 7、地貌符号 (1)等高线、等高距、等高线平距、坡度的概念和关系 (2)等高线分类 (3)几种典型地貌的等高线 (4)等高线的特点 测图前的准备工作 （1）测图软件的准备 （2）展绘控制点 2、测定碎部点的基本方法和要求 （1）测定碎部点的基本方法 1） 极坐标法 2） 方向交会法 3） 方向和距离交会法 （2）地形图的精度要求 （3）碎部测量的综合取舍 （4）测图的规定 3、全站仪测绘法测图 （1）立尺 （2）观测 （3）记录 （4） 坐标展点绘图法 |  |
| 小结： 1、地形图 2、比例尺 （1）数字比例尺 （2）图示比例尺 3、比例尺精度 ε=0.1M 4、地形图的图名、图号和图廓 5、大比例尺地形图的分幅与编号 6、地物符号（四种） 7、地貌符号 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题7.1 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解地形图的基本知识，掌握地形图比例尺；比例尺精度；地物符号及其分类，等高线以及如何表示地貌。了解地形图的分幅、编号、图名、图廓、结合图表。为以后大比例尺地形图的测绘实习打好基础。 通过本次课的学习，让学生了解地形图测绘中碎部测量的的基本知识，掌握碎部测量的方法及其注意事项，为大比例尺地形图的测绘实习打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 9 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第八章 地形图的应用 第一节 地形图的基本应用 第二节 在工程建设中的应用 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解地形图的基本应用 2、了解地形图在工程中的应用 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 地形图的基本应用 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、地形图应用的基本内容 （1）在地形图上量测点的坐标 （2）在地形图上量测两点之间的距离 （3）根据地形图确定直线的方位角 （4）在地形图上确定点的高程 （5）根据地形图确定两点之间的坡度 2、地形图在工程设计中的应用 （1）利用地形图选线 （2）根据地形图绘制一定方向的纵断面图 （3）根据地形图确定汇水面积的边界线 （4）根据地形图确定水库的库容 （5）在地形图上确定土坝坡脚线 （6）应用地形图量算面积 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 1） 量测坐标法 2） 量测边长法 3） 平行线法 第二节 地形图在工程建设中的应用 场地平整的土方估算 1、设计成水平场地 (1)绘制方格网 (2)求各方格网点地面高 (3)计算设计高 (4)计算方格点填、挖的数值 (5)确定填、挖边量 (6)计算填、挖土石方量 |  |
| 小结： 1、地形图应用的基本内容 （1）在地形图上量测点的坐标 （2）在地形图上量测两点之间的距离 （3）根据地形图确定直线的方位角 （4）在地形图上确定点的高程 （5）根据地形图确定两点之间的坡度 2、地形图在工程设计中的应用 （1）利用地形图选线 （2）根据地形图绘制一定方向的纵断面图 （3）根据地形图确定汇水面积的边界线 （4）根据地形图确定水库的库容 （5）在地形图上确定土坝坡脚线 （6）应用地形图量算面积 3、地形图在工程建设中的应用 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题8.1，8.2 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解地形图应用的基本知识，掌握地形图应用的方法及其注意事项，了解地形图在工程中的实际使用，为在以后工程中实际应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 9 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第九章 施工放样的基本知识 第一节 概述 第二节 施工放样的基本工作 第三节 测设点平面位置的方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解施工测量的基本知识 2、掌握已知水平距离、已知水平角和已知高程的测设方法 3、测设点的平面位置方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 已知水平距离、已知水平角和已知高程的测设方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |
| 复习 测量三项的基本工作，引出本章 第九章 施工测量的基本知识 第一节 施工测量概述 施工测量、内容、精度 第二节 测设的基本工作 1、测设已知长度的水平距离 (1)一般方法 (2)精密方法 2、测设已知数据的水平角 (1)一般方法 (2)精密方法 3、测设已知高程的点 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
| 第三节 测设点的平面位置方法 1、直角坐标法 2、极坐标法 3、角度交会法 4、距离交会法 举例说明极坐标法测设数据的计算 |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、已知水平距离的测设 （1）一般方法 （2）精密方法 （3）利用光电测距仪测设 2、测设已知水平角 （1）一般方法 （2）精密方法 3、测设已知高程 （1）地面点的高程测设 （2）空间点的高程传递与测设 4、测设点的平面位置方法 |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题9.1，9.2 |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解施工测量的基本知识，掌握已知水平距离、已知水平角和已知高程的测设方法及其注意事项，为在以后工程中实际应用打好基础。 |  |  |  |  |  |  |