课 程 教 案

Teaching Plan for Curriculums

南昌工程学院教务处

课 程 教 案

Teaching Plan for Curriculums

系(院)部：   水利与生态工程学院

课程名称：       工程测量A

任课教师：          万程辉

教学班级：         20风景园林

教学时间：2021-2022学年 第 1 学期

南昌工程学院教务处

课程教案

开

拓         ●学年周历

●课程表

勤         ●授课计划

奋         ●教学大纲

●教案（讲稿）

求    ●学生学习情况记录表

实    ●学生成绩表

●课程教学总结

文

明

南昌工程学院2021-2022学年校历

| 第一学期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 年 | 月 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 二 〇 二 一 年 | 九月 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二 〇 二 一 年 | 十 二 月 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4 | 20 | 中秋节 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
|  | 十月 |  |  |  |  |  | 国庆节 | 2 | 3 | 二 〇 二 二 年 | 一月 |  |  |  |  |  |  | 元旦 | 2 |
|  |  | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 十 一 月 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 3 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 二月 |  |  | 春节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 5 | 14 | 元宵节 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  |  | 14 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本学期教学周共20周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报到、注册：9月1日，上课：9月2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寒假：1月17日至2月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：中秋节：9月21日，国庆节：10月1日 校运会：10月21日-10月23日，元旦：1月1日 以上时间安排以学校通知为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021 —2022学年第 一 学期课程表

（自  月   日至  月    日）

教学班级：    20风景园林               课程名称：       工程测量

| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |
| 5-6 |  |  | 工程测量 20风景园林01 1-4周[05-06节] 北B112 工程测量 20风景园林01 10,11,14,15周[05-06节] 北B201 | 工程测量 20风景园林01 2,4,6,8周[05-06节] 北B406 |  |
| 7-8 |  |  |  |  | 工程测量 20风景园林01 1-4周[07-08节] 南B207 |
| 辅导答疑 |  | 逸夫楼A406 周2 |  |  |  |

备注：1、标明课程名称和授课教室。

2、每节课45分钟，两小节课间休息5分钟，两大节课间休息20分钟；5-6节与7-8节之间休息20分钟。

3、新老校区作息时间一致。

南昌工程学院工程测量  课程授课计划表

2021  -----20 22 学年第 1 学期  任 20 级  风景园林   专业  1     班

任课教师（含两人以上教学团队成员）：    万程辉

教研室主任：  张红梅        、院(部)教学院长(主任)：  牛景太

理论学时数：  32   实践学时数：  （10）  考核形式：    考试

| 周 次 | 日 期 | 节 次 | 授 课 内 容 （教学大纲分章和章节次内容） | 学时数 |  |  |  | 作业 | 任课教师 （团队授课的在对应节次后列出责任教师） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 讲课 | 实验 | 上机 | 其它 |  |  |
| 1 | 9.03 | 7-8 | 第1章 绪论 | 2 |  |  |  | P9: 6、7、9 | 万程辉 |
| 2 | 9.08 | 3-4 | 第2章 水准测量 | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |
| 2 | 9.09 | 3-4 | 第2章 水准测量 | 2 |  |  |  | P30: 10、12 | 万程辉 |
| 2 | 9.10 | 7-8 | 第2章 水准测量（现场教学） | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |
| 3 | 9.15 | 3-4 | 第3章 角度测量 | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |
| 3 | 9.17 | 7-8 | 第3章 角度测量 | 2 |  |  |  | P50: 6、10 | 万程辉 |
| 4 | 9.22 | 3-4 | 第3章 角度测量（现场教学） | 2 |  |  |  | P66:4 | 万程辉 |
| 4 | 9.23 | 3-4 | 第4章 距离测量与直线定向 | 2 |  |  |  | P66:9、10 | 万程辉 |
| 4 | 9.24 | 7-8 | 第4章 距离测量与直线定向（现场教学） | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |
| 6 | 10.07 | 3-4 | 第5章 电子测绘仪器原理与应用（现场教学） | 2 |  |  |  | P81：3、5、9 | 万程辉 |
| 8 | 10.14 | 5-6 | 第6章 测量误差的基本知识 | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |
| 10 | 11.05 | 5-6 | 第7章 控制测量（现场教学） | 2 |  |  |  | P100：7、8 | 万程辉 |
| 11 | 11.10 | 5-6 | 第7章 控制测量 | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |
| 13 | 11.24 | 5-6 | 第8章 大比例尺地形图测绘（现场教学） | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |
| 14 | 12.01 | 5-6 | 第8章 大比例尺地形图测绘 | 2 |  |  |  | P138：5 | 万程辉 |
| 15 | 12.08 | 5-6 | 第9章 大比例尺地形图的应用 第10章 放样工作的基本方法 | 2 |  |  |  |  | 万程辉 |

说明：1、两人以上团队授课的，在对应的节次后列出对应的责任教师姓名。

2、其它栏包括习题课、视频课、辅导课、测验等。

3、本页为此授课计划的第 1 页，共 1 页。

| 课程 名称 | 工程测量 | 课程编号 | 081420008 | 总计：32学时 讲课：32学时 实验：0学时 上机：0学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 | 2 |  |
| 类别 | 必修课（√） 选修课（ ） 理论课（ ） 实验课（ ） |  |  |  |
| 任课 教师 | 万程辉 | 职称 | 副教授 |  |
| 授课 对象 | 专业班级：20风景园林 共 1 个班 |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 1.教材或实验指导书名称： 陈秀忠等编著，工程测量，北京：清华大学出版社，2013.8 2.参考教材： [1]章书寿等编著，测量学教程，北京：测绘出版社，2011.8 [2]程效军、鲍峰、顾孝烈等编著,测量学．上海：同济大学出版社，2016.1 |  |  |  |
| 教学 目的 要求 | 本课程是风景园林专业的一门实践性强，理论和实践相结合的专业基础必修课。它是解决学生在园林工程中需掌握的测量基本原理、测量所使用的仪器、工具和基本测量方法，培养学生动手、实践和创新能力，为学生从事园林的设计、施工、管理奠定基础。 通过本课程的理论教学和实验训练，使学生具备以下能力： 教学目标1：了解小区域大比例尺地形图测绘过程，并要求基本掌握其测绘方法；掌握园林工程测量方面的基础理论知识；具有在园林工程勘测、规划、施工及管理工作中正确运用测量资料的能力，会用现在仪器进行一般的园林工程建筑物的施工放样。 教学目标2：了解现代测量仪器的构成，掌握常规和现代测量仪器的性能及操作使用方法，并能独立完成距离测量、角度测量和高程测量工作。 |  |  |  |
| 教学 重点 难点 | - 课程的性质、高斯投影和高斯平面直角坐标系及测量学的一些基本概念。 - 水准测量的原理、水准仪的使用方法。 - 水平角、竖直角测量原理，水平角、竖直角观测方法。 - 视距测量、直线定向、坐标正反算。 - 偶然误差的特性、衡量观测值精度的指标。 - 导线测量的内外业工作、三四等水准测量。 - 地形图的基本知识、大比例尺地形图的测绘方法。 - 地形图的识图、地形图应用的基本内容。 - 水准角和高程的测设，平面点位的测设。 |  |  |  |

教   案（首页）

| 授课时间 | 第 1 周 星期 五 第 7、8 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第一章 绪论 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、掌握测定、测设的基本概念 2、掌握大地水准面、水准面的概念及特点。 3、了解地球形状及大小，掌握其基本数据 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：掌握测定、测设的基本概念 难点：掌握大地水准面、水准面的概念及特点。 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 课程简介 学习方法及要求 第一章 绪 论 - 测量学的研究对象及任务 1、为何要学测量？（工程建设、 科学研究） 2、测量学及其各分支简介 测量学分 (1) 普通测量学 (2) 大地测量学 (3) 摄影测量学 (4) 工程测量学 3、测量学在工程中的应用 提问 1、我国古代四大发明中哪一项和测量有关的？ 2、你所知的古代测量仪器 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 第二节 地球形状和大小 1、大地水准面 2、参考椭球体 第三节 测量常用坐标系和参考椭球定位 - 测量常用坐标 (1) 大地坐标系 (2) 空间直角坐标系 (3) WG-84坐标系 (4) 平面直角坐标系 参考椭球定位 |  |
| 小结： 1、测量学概念 2、测量学分类 3、建筑测量任务 4、大地水准面、水准面概念及特点 5、地球形状及大小 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题1.2，1.4 3、课后上网查阅测量学的现状及发展趋势。 |  |
| 教学后记： 通过本次课程的学习，让学生了解测量学的基本概念及分类，了解测量学的发展现状，掌握建筑测量基本理论及基本数据，启发和培养学生学习这门课程的兴趣。 |  |

| 授课时间 | 第 2 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 水准测量 第一节 水准测量原理 第二节 水准仪的使用 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解水准测量基本原理 2、掌握水准仪的使用方法 3、能正确读出水准尺的读数 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、掌握水准仪的使用方法 2、能正确读出水准尺的读数 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 简单复习上一章内容，推出本节内容 第三章 水准测量 高程测量按使用的仪器和施测的方法不同可分为：水准测量、三角高程测量、气压高程测量。其中，水准测量是主要的方法。 第一节 水准测量的原理 从提出问题到解决问题，边讲边画出原理详图，然后在图上介绍测量专业术语，推出高程计算公式： hAB=a-b （1） HB=HA+hAB HB=（HA+a）-b （2） 再必要说明，注意事项，总结此原理 第二节 水准仪的使用 水准测量仪器和工具 1、 Ds3微倾式水准仪 望远镜、水准器、基座 |  |  |  | 多媒体+板书 通过多媒体对水文循环过程进行动态演示，使学生能直观清楚的了解这一过程。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 2、水准仪及尺垫 3、水准仪的使用 (1) 安置仪器与粗平 (2) 调焦与照准 (3) 精平与读数 |  |
| 小结： 1、水准测量的原理 高差（h）=后视读数（a）-前视读数（b） 如果A、B两点间的高差较大或距离较远，可以采用连续安置水准仪的方法来测量两点之间的高差。 HAB=h1+h2+h3+…=Σh B点高程 HB=HA+hAB 2、水准测量的仪器和工具 3、水准仪的使用 步骤为：粗平、瞄准、精平、读数 读数要估读到mm,读出四个数字。 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题3.1，3.4 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解水准测量的基本原理，掌握水准仪的基本构造和部件，熟练掌握水准仪的操作方法和水准测量的基本程序，为以后的综合应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 2 周 星期 四 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 水准测量 第三节 水 准 测 量 施 测 及 内 业 计 算 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、掌握普通水准测量的测量方法 2、了解水准线路的布设形式 3、掌握内业计算的方法及注意事项 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、普通水准测量的方法 2、水准测量高差闭合差的计算及调整 3、水准路线各点高程的表格计算 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、普通水准测量方法 2、水准路线的布设 （1）闭合水准路线 （2）附合水准路线 （3）水准支线 （4）交叉水准路线 3、水准测量内业计算 （1）水准路线闭合差计算 1）附合路线 HB’=HA+Σh’ fh= HB’-HB=Σh’-(HB-HA) 2）闭合路线 fh=Σh’ 3）水准支线 fh=Σh往‘+Σh返‘ fh容≤ ±40Lmm，（L为水准路线长度，单位为km）fh容≤ ±12 nmm，（n为测站数） |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）水准路线闭合差的分配 1）按测站数进行分配 vi=- ﹣fh×Li∕∑n Σn:水准路线总站数，为各测站数之和； ni:第I测段的测站数； vi:第I测段的高差改正数。 2）按水准路线长度进行分配 vi=- ﹣fh×Li∕∑L ΣL:水准路线总站数，为各测站数之和； Li:第I测段的测站数； vi:第I测段的高差改正数。 各测站高差改正后的数值： hi=hi’+ vi （3）待定水准点高程的计算 例如：H1=HA+h1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、普通水准测量方法 2、水准路线的布设 （1）闭合水准路线 （2）附合水准路线 （3）水准支线 （4）交叉水准路线 3、水准测量内业计算 （1）水准路线闭合差计算 （2）水准路线闭合差的分配 （3）待定水准点高程的计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题3.9，3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解普通水准路线的测量方法和水准路线的布设，掌握水准测量内业计算的程序和方法，掌握水准测量内业计算中水准线路高差闭合差的计算和调整，为以后的综合应用打好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授课时间 | 第 2 周 星期 五 第 7、8 节 | 课次 |  | 1 |  |  |
|  | 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 实验课√习题课□ 其他□ | 课时 安排 |  | 2 |  |  |
|  | 授课题目（教学章、节或主题）： 实验一 水准仪的认识与普通水准测量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 水准仪的认识 （1）了解微倾式水准仪及自动安平水准仪的基本构造和性能，各螺旋名称及作用，掌握使用方法。 （2）了解脚架的构造、作用，熟悉水准尺的刻划、标注规律及尺垫的作用。 （3）练习水准仪的安置、瞄准、精平、读数、记录和计算高差的方法 普通水准测量 （1）练习水准路线的选点、布置，完成一个闭合水准路线的布设。 （2）掌握普通水准测量路线的观测、记录、计算检核以及集体配合、协调作业的施测过程。 （3）掌握水准测量路线成果检核及数据处理方法。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点及难点： 水准仪的认识 （1）要点：水准仪安置时，要掌握水准仪圆水准气泡的移动方向始终与操作者左手旋转脚螺旋的方向一致的这条规律。读数时，要记住水准尺的分划值是1cm，要估读至mm。 （2）流程：架上水准仪——整平仪器——读取水准尺上读数——记录 普通水准测量 （1）要点：水准仪要安置在离前、后视点距离大致相等处，用中丝读取水准尺上的读数至毫米。 （2）流程：如下图已知HBM=50.000m，要求按等外水准精度要求施测，求点1、点2两点高程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
|  | （1）仪器介绍。讲解水准仪的构造、安置及使用方法；水准尺的刻划、标注规律及读数方法。 （2）选择场地架设仪器。从仪器箱中取水准仪时，注意仪器装箱位置，以便用后装箱。 （3）认识仪器。对照实物正确说出仪器的组成部分，各螺旋的名称及作用。 （4）粗整平。先用双手按相对（或相反）方向旋转一对脚螺旋，观察圆水准器气泡移动方向与左手拇指运动方向之间运行规律，再用左手旋转第三个脚螺旋，经过反复调整使圆水准器气泡居中。 （5）瞄准。先将望远镜对准明亮背景，旋转目镜调焦螺旋，使十字丝清晰；再用望远镜瞄准器照准竖立于测点的水准尺，旋转对光螺旋进行对光；最后旋转微动螺旋，使十字丝的竖丝位于水准尺中线位置上或尺边线上，完成对光，并消除视差。 （6）精平（自动安平水准仪无此步骤）。旋转微倾螺旋，从符合式气泡观测窗观察气泡的移动，使两端气泡吻合。 （7）读数。用十字丝中丝读取米、分米、厘米、估读出毫米位数字，并用铅笔记录。 如图1所示，十字丝中丝的读数为0907 mm，或0.907 m。十字丝下丝的读数为0989 mm（或0.989 m），十字丝上丝的读数为0825 mm（或0.825 m）。 图1 测水准尺读数 （8）计算。读取立于两个或更多测点上的水准尺读数，计算不同点间的高差。 （9）交换。使用微倾式水准仪及相应水准尺的小组同使用自动安平水准仪及相应水准尺的小组互换仪器及工具，重复以上8步操作。 （1）领取仪器后，根据教师给定的已知高程点，在测区选点。选择4~5个待测高程点，钉木桩并标明点号，形成一条闭合水准路线。 （2）在距已知高程点（起点）与第一个转点大致等距离处架设水准仪，在起点与第一个待测点上竖立尺。 （3）仪器整平后便可进行观测，同时记录观测数据。用双仪器高法（或双尺面法）进行测站检核。 |  |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （4）第一站施测完毕，检核无误后，水准仪搬至第二站，第一个待测点上的水准尺尺底位置不变，尺面转向仪器；另一把水准尺竖立在第二个待测点上，进行观测，依此类推。 （5）当两点间距离较长或两点间的高差较大时，在两点间可选定一或两个转点作为分段点，进行分段测量。在转点上立尺时，尺子应立在尺垫上的凸起物顶上。 （6）水准路线施测完毕后，应求出水准路线高差闭合差，以对水准测量路线成果进行检核。 （7）在高差闭合差满足要求（，单位mm）时，对闭合差进行调整，求出数据处理后各待测点高程。 |  |
| 小结： （1）三脚架应支在平坦、坚固的地面上，架设高度应适中，架头应大致水平，架腿制动螺旋应紧固，整个三脚架应稳定。 （2）安放仪器时应将仪器连接螺旋旋紧，防止仪器脱落。 （3）各螺旋的旋转应稳、轻、慢，禁止用蛮力，最好使用螺旋运行的中间位置。 （4）瞄准目标时必须注意消除误差，应习惯先用瞄准器寻找和瞄准。 （5）立尺时，应站在水准尺后，双手扶尺，以使尺身保持竖直。 （6）读数时不要忘记精平。 （7）做到边观测、边记录、边计算。记录应使用铅笔。 （8）避免水准尺靠在墙上或电杆上，以免摔坏；禁止用水准尺抬物，禁止坐在水准尺及仪器箱上。 （9）发现异常问题应及时向指导教师汇报，不得自行处理。 （1）前、后视距应大致相等。 （2）读取读数前，应仔细对光以消除视差。 （3）每次读数时，都应精平（转动微倾螺旋，使符合式气泡吻合）。并注意勿将上、下丝的读数误读成中丝读数。 （4）观测过程中不得进行粗平。若圆水准器气泡发生偏离，应整平仪器后，重新观测。 （5）应做到边测量，边记录，边检核，误差超限应立即重测。 （6）双仪器高法进行测站检核时，两次所测得的高差之差应小于等于6 mm；双面尺法检核时，两次所测得的高差尾数之差应小于等于5 mm（两次所测得的高差，因尺常数不同，理论值应相差0.1 m）。 （7）尺垫仅在转点上使用，在转点前后两站测量未完成时，不得移动尺垫位置。 （8）闭合水准路线高差闭合差，容许值，单位mm。 |  |
| 作业和思考题： |  |
| 教学后记： |  |

| 授课时间 | 第 3 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 角度测量 - 角度测量原理 - 光学经纬仪 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解水平角测量基本原理 2、掌握经纬仪的使用方法 3、能正确读出经纬仪的读数 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、经纬仪的使用方法 2、正确读出经纬仪的读数 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、水平角观测的基本原理 水平角是指地面上一点到两目标的方向线间所夹的水平角，就是过该两方向线所作两竖直面间的二面角。 β=c-a 2、J6级光学经纬仪的基本构造 （1）照准部 由望远镜、水准器、竖盘、读数设备等部件组成。 （2）水平度盘 （3）读数设备 主要由测微装置与读数显微镜两部分组成。 测微装置有：分微尺测微器、平板玻璃测微器。 3、光学经纬仪的使用 （1）对中 1）垂球线对中 2）光学对点器对中 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （2）整平 （3）瞄准 （4）读数 注意：和水准仪的使用步骤的区别。 4、光学经纬仪使用注意事项 |  |
| 小结： 1、水平角观测的基本原理 2、J6级光学经纬仪的基本构造 （1）照准部 （2）水平度盘 （3）读数设备 3、光学经纬仪的使用 对中、整平、瞄准、读数 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题4.1，4.2 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解水平角测量的基本原理，掌握经纬仪的基本构造和部件，熟练掌握经纬仪的操作方法，注意光学经纬仪使用注意事项，为以后的综合应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 三 周 星期 五 第 7、8 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第四章 角度测量 第三节 水平角的观测方法 第四节 竖直角观测 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解水平角的观测方法及其适用范围。 2、掌握测回法及方向观测法及其计算。 3、掌握垂直角的测量方法及其计算。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、测回法及其计算。 2、方向观测法及其计算。 3、垂直角的计算方法， |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、水平角观测方法 （1）测回法的观测方法（测回法适用于观测两个方向之间的单角） 具体步骤见讲稿。 上半测回和下半测回和在一起称为一个测回。对于不同等级的测角精度要求不一样，测回数不同。规定：一级导线采用J6级经纬仪观测时，应测4个测回，二级导线应测3个测回，三级导线应测2个测回。 （2）方向观测法（适用于有三个或三个以上的目标） 具体步骤见讲稿。 当采用n个测回时，为了降低度盘刻划误差的影响，各测回之间应该变换度盘的位置，其位置变化换算公式为180O/n。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （3）方向观测法技术要求 等级; 仪器型号; 半测回归零差/(″); 一测回2倍照准差变动范围/(″); 同一方向各测回较差/(″). 一级及以下; DJ2; 12; 18; 12. DJ6; 18; _; 24. 2、垂直角的观测方法 （1）竖盘的结构及原理 （2）垂直角观测 （3）垂直角及指标差的计算 盘左位置 α=90O-L+i 盘右位置 α=R-270O-i 竖盘指标差 i=1/2(L+R-360o) |  |
| 小结： 1、水平角观测方法 （1）测回法的观测方法 （2）方向观测法（适用于有三个或三个以上的目标） （3）方向观测法技术要求 2、垂直角的观测方法 （1）竖盘的结构及原理 （2）垂直角观测 （3）垂直角及指标差的计算 盘左位置 α=90O-L+i 盘右位置 α=R-270O-i 竖盘指标差 i=1/2(L+R-360o) |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.5，5.8 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生掌握水平角测量的两种方法：测回法和方向观测法，能够对所测的数据进行正确处理，了解两种方法各自适用的范围。掌握水平角的测量方法及计算，为以后的综合应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 4 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第四章 角度测量 （现场教学） 第四节 经纬仪检验和校正 第五节 角度观测误差及消减方法 第六节 电子经纬仪 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、掌握经纬仪轴线及其几何关系。 2、了解经纬仪一般的经验和校正。 3、了解水平角误差产生的原因，掌握较小误差的方法。 4、了解电子经纬仪。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、经纬仪轴线及其几何关系 2、水平角误差产生的原因及其减小方法。 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、经纬仪的轴线及其几何关系 （1）轴线 主要轴线有：仪器竖轴VV，横轴HH，视准轴ZZ，水准管轴LL。 （2）几何关系 水准管轴垂直于竖轴LL⊥VV； 视准轴垂直于横轴ZZ⊥HH； 横轴垂直于竖轴HH⊥VV； 十字丝竖丝与横轴垂直HH⊥十字丝竖丝。 2、经纬仪的检验和校正 （1）水准管轴垂直于仪器竖轴的检验和校正。 （2）十字丝竖丝垂直于仪器横轴的检验和校正。 （3）视准轴垂直于横轴的检验和校正 3、仪器误差 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| （1）视准轴倾斜误差 采取盘左、盘右读数的平均值可以消除这项误差。 （2）横轴倾斜误差 采取盘左、盘右读数的平均值可以消除这项误差。 （3）其它仪器误差 度盘偏心差可以采取盘左、盘右读数的平均值可以消除； 其他类误差采取相应的办法减弱其影响。 4、人为误差 （1）仪器对中误差与目标偏心差 注意对中，在照准目标时尽量照准目标的下部。 （2）瞄准误差与读数误差 仔细瞄准、认真读数。 5、外界条件影响产生的误差 根据不同的情况采取不同的措施减小误差的影响。 |  |
| 小结： 1、经纬仪的轴线及其几何关系 （1）轴线 主要轴线有：仪器竖轴VV，横轴HH，视准轴ZZ，水准管轴LL。 （2）几何关系 水准管轴垂直于竖轴LL⊥VV； 视准轴垂直于横轴ZZ⊥HH； 横轴垂直于竖轴HH⊥VV； 十字丝竖丝与横轴垂直HH⊥十字丝竖丝。 2、经纬仪的检验和校正 3、仪器误差 采取盘左、盘右读数的平均值可以消除多项误差。 4、人为误差 5、外界条件影响产生的误差 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.4，5.7 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生掌握经纬仪的主要轴线及其几何关系，了解经纬仪基本的检验和校正方法，为水平角的正确测量打好基础，掌握水平角测量误差产的原因及减小措施。 |  |

| 授课时间 | 第 4 周 星期 四 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第五章 距离测量 第一节 距离丈量 第二节 视距测量 |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解直线定线的方法。 2、掌握钢尺量距的一般方法。。 3、了解钢尺量距的注意事项。 4、熟悉掌握部分：视距测量的方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 重点：视距测量是碎部测量中非常适用的一种方法，要重点讲，要与实际工作结合讲。电磁波测距原理较难，要求作为了解。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |
| 第五章 距离测量 第一节 距离丈量 1、直线丈量的工具 钢尺和皮尺。 钢尺主要有端点尺和刻线尺。 其他工具有测钎、垂球、标杆、温度计等。 2、地面点位的标定 3、直线定线 （1）目测定线法 （2）经纬仪定线法 4、直线丈量的一般方法 （1）在平坦地面丈量直线 D=nl+q n：整尺尺段数; l：钢尺长度; q：不足一整尺的余长。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
| 量距精度以相对误差K表示：K=△D/D平均，在平坦地区丈量时，一般不大于1/3000，在量距困难地区，相对误差不应大于1/1000。 （2）在倾斜地面丈量直线 1） 平量法 2）斜量法 5、钢尺量距的注意事项。 第二节 视距测量 概念 优缺点 适用情况 1、视距测量原理 (1) 视线水平时D=KL， h =i-v， HB=HA+i-v (2) 视线倾斜时D=k L cos2α，h =1/2kLsin2α+i-v，HB=HA+h 2、视距测量观测与计算 安置仪器、量仪器高→盘左（或盘右）照准标读数M、N、V→计算 误差及注意事项（了解） |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、直线定线 2、直线丈量的工具 3、直线丈量的一般方法 （1）在平坦地面丈量直线 D=nl+q 量距精度以相对误差K表示：K= （2）在倾斜地面丈量直线 4、钢尺量距的注意事项。 5、视距测量的基本公式 S=Klcos2α Δh=1/2( Klsin2α)+i-v K=100 6、视距测量的步骤和方法 |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.1，5.4，5.7，5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，了解直线定线的方法，掌握钢尺量距一般方法，了解钢尺量距是该注意的基本事项，了解量距所用工具的基本知识，为水平距离的正确测量打好基础。 |  |  |  |  |  |  |

| 授课时间 | 第 4 周 星期 五 第 7、8 节 | 课次 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课□ 讨论课□ 实验课√ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 实习二：测回法测水平角 |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 水平角测量是角度测量工作之一，测回法是测定由两个方向所构成的单个水平角的主要方法，也是在测量工作中使用最为广泛的一种方法。 （1）掌握水平角观测原理，经纬仪的构造及度盘读数 。 （2）掌握测回法测水平角的方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： （1）要点： a） 测回法测角时的限差要求若超限，则应立即重测。 b） 注意测回法测量的记录格式。 （2）流程： 在A或B点整平对中经纬仪——盘左顺时针测——盘右逆时针测。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |
| （1）在指定的场地内，选择边长大致相等的3个点打桩，在桩顶钉上小钉作为点的标志，分别以A，B，C命名。 （2）在A，C两点用小竹杆做支撑架，悬挂线垂。使悬挂的垂球尖精确对准A，C两点。 （3）将B点作为测站点，安置经纬仪进行对中、整平。 （4）使望远镜位于盘左位置（即观测员用望远镜瞄准目标时，竖盘在望远镜的左边，也称正镜位置），瞄准左边第一个目标A，即瞄准A点垂线，用光学经纬仪的度盘变换手轮将水平度盘读数拨到0º或略大于0º的位置上，读数并做好记录。 （5）按顺时针方向，转动望远镜瞄准右边第二个目标C，读取水平度盘读数，记录，并在观测记录表格中计算盘左上半测回水平角值（C目标读数-A目标读数）。 （6）将望远镜盘左位置换为盘右位置（即观测员用望远镜瞄准目标时，竖盘在望远镜的右边，也称倒镜位置），先瞄准右边第二个目标C，读取水平度盘读数，记录。 （7）按逆时针方向，转动望远镜瞄准左边第一个目标A，读取水平度盘读数，记录，并在观测记录表格中计算出盘右下半测回角值（C目标读数-A目标读数）。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
| （8）比较计算的两个上、下半测回角值，若限差≤40″，则满足要求，取平均求出一测回平均水平角值。 （9）如果需要对一个水平角测量n个测回，则在每测回盘左位置瞄准第一个目标A时，都需要配置度盘。每个测回度盘读数需变化xAB2+yAB2（n为测回数）。（如：要对一个水平角测量3个测回，则每个测回度盘读数需变化xAB2+yAB2，则3个测回盘左位置瞄准左边第一个目标A时，配置度盘的读数分别为：0º、60º、120º或略大于这些读数。） 采用复测结构的经纬仪在配置度盘时，可先转动照准部，在读数显微镜中观测读数变化，当需配置的水平度盘读数确定后，扳下复测扳手，在瞄准起始目标后，扳上复测扳手即可。 （10）除需要配置度盘读数外，各测回观测方法与第一测回水平角的观测过程相同。比较各测回所测角值，若限差≤25″，则满足要求，取平均求出各测回平均角值。 |  |  |  |  |  |  |
| 小结： |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 | 第 6 周 星期 四 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |  |  |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |  |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第五章 距离测量 - 电磁波测距 - 直线定向 - 坐标正反算 |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：电磁波测距原理 掌握：坐标方位角传递的计算方法。 熟悉：坐标正反算。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、电磁波测距原理较难，要求作为了解。 2、坐标方位角传递的计算方法。 3、坐标正反算。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |
| 第三节 电磁波测距 1、测距原理 2、红外测距仪及使用 第四节直线定向 一、标准方向的种类： 南北方向为标准方向 1、真子午线方向：指向地球南北极，天文方法测。 2、磁子午线方向：磁针静止时的方向。 3、坐标纵线方向：过测区内的一点，与坐标纵轴平行的方向线。 二、直线方向的表示法： 1、方位角：由标准方向的北端起，顺时针方向测量到某直线的夹角，称为该直线的方位角，角值由0°～360°。由等于标准方向不同，有三种： 1）真方位角：A表示 2）磁方位角：AM表示 3）坐标方位角：α表示 如：直线AB的坐标方位角为αAB，反坐标方位角为αBA。αAB=αBA±180°。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
| 2、象限角 由坐标纵线的北端或南端起，顺时针或逆时针至直线所夹的锐角。并注出象限名称，称为该直线的象限角。用R表示，角值0°～90°。 3、方位角与象限角的换算 直线方向 α→R R→α 北东Ⅰ象限 R→α α→R 南东Ⅱ象限 R=180°-α α=R 南西Ⅲ象限 R=α-180° α=180°+R 北西Ⅳ象限 R=360°-α α=360°-R 4、坐标方位角传递的计算方法。 根据坐标方位角之间的几何关系，可以得到如下计算公式： 当水平角为左角时， α前=α后+β左-180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 当水平角为右角时， α前=α后-β右+180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 5、坐标正算 已知A（XA，YA），αAB，DAB，则 △XAB=DAB×CosαAB △YAB=DAB×SinαAB XB=XA+D×CosαAB YB=YA+D×SinαAB - 的正负号可由αAB所在的象限判断。 6、坐标反算 已知A（xA，yA），B（xB，yB）则： DAB=xAB2+yAB2 αAB=tg−1yB−yAxB−xA 这里要用到公式，可由△X、△Y的正负号确定αAB所在的象限，将RAB换算成αAB |  |  |  |  | 为测定服务 为测设服务 |  |
| 小结： （1）坐标的正算 （2）坐标的反算 （3）坐标方位角的传递 |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.1，5.4，5.7，5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： |  |  |  |  |  |  |

| 授课时间 | 第 6 周 星期 四 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 实验三 视距测量和三角高程测量 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：视距测量和三角高程测量 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 有：D=S cosα HB=HA+i+Dtgα−l或HB=HA+i+Ssinα−l hAB=HB−HA= i+Dtgα−l=i+Ssinα−l |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| - 一、实验步骤 1、安置经纬仪于测站点A。 2、量取仪器高i(精确到mm)。 3、瞄准目标点B，分别读出上、下、中丝读数。中丝读数为目标高l，视距s=(下丝-上丝)*100 米。 4、中丝卡住不变，读取盘左竖角α，计算竖角先得到竖盘指标差进行改正。 5、计算水平距离和三角高差。 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| - 二、观测与计算 测竖直角、量仪器高、量觇标高（棱镜高）。其技术要求，见各种规范。 注意：当两点距离较大（大于300m）时（见图） 1、加球气差改正数： f=0.43D2R （ 说明：球差正，气差负， R ——6371km。） 即： hAB=i+Dtgα−l+f 2、可采用对向观测后取平均的方法，抵消球气差的影响。 适用于：地形起伏大的地区进行高程控制。实践证明，电磁波三角高程的精度可以达到四等水准的要求。 |  |
| 小结： |  |
| 作业和思考题： |  |
| 教学后记： |  |

| 授课时间 | 第 8 周 星期 四 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 测量误差的基本知识 第一节 测量误差的来源及其分类 第二节 偶然误差的特性 第三节 衡量精度的标准 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、知道误差的来源 2、了解误差的分类及特性 3、了解误差的衡量指标 4、掌握减小误差的基本方法 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、误差的来源 2、误差的分类及特性 3、评定精度的指标 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、测量误差产生的原因 （1）人为误差 （2）仪器误差 （3）外界环境条件的影响 这三个来源合起来称为观测条件。 注意：误差和粗差的区别。粗差是由于操作错误和粗枝大叶的工作态度所造成的，是可以避免的，而误差是不可以避免的。 2、测量误差的分类 （1）系统误差 （2）偶然误差 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）偶然误差的性质 1）大小有界性 2）大小不均性 3）正负均等性 4）正负抵偿性 3、评定精度的指标 （1）中误差 （2）相对误差 （3）极限误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、测量误差产生的原因 （1）人为误差 （2）仪器误差 （3）外界环境条件的影响 2、测量误差的分类 （1）系统误差 （2）偶然误差 3、评定精度的指标 （1）中误差 （2）相对误差 （3）极限误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.3，5.5，5.6，5.6，5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解误差产生的原因及其特性，了解衡量误差的基本参数，掌握减小误差的基本方法，为以后在实践中减小误差打好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授课时间 | 第 7 周 星期 五 第 5、6 节 | 课次 |  | 1 |  |  |
|  | 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 |  | 2 |  |  |
|  | 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 测量误差的基本知识 - 误差传播定律 - 算术平均值及其中误差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 通过本次课的学习，掌握误差传播定律的方法和步骤,掌握算术平均值及其中误差计算。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点及难点： 重点：误差传播定律 难点：算术平均值及其观测值的中误差。 方法：通过函数推导函数中误差举例来讲解。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
|  | - 误差传播定律 (1)和差函数 (2)线性函数 (3)一般函数 - 运用误差传播定律计算步骤 (1) 列出函数关系式 (2) 对函数进行全微分 (3) 计算函数中误差 |  |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |

| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、算术平均值及其中误差 (1)算术平均值 L=L1+L2+⋯+Lnn=Ln (2)观测值的中误差 m=±vvn−1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： - 误差传播定律 - 和差函数 - 线性函数 - 一般函数 2、算术平均值及其中误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题5.9，5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授课时间 | 第 10 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 |  | 1 |  |  |
|  | 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 |  | 2 |  |  |
|  | 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 小区域的控制测量 第一节 概述 第二节 导线测量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解控制测量的意义和方法 2、掌握导导线的布设形式 3、掌握导线测量的基本工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点及难点： 导线测量的基本工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
|  | 1、控制测量的意义和方法 （1）控制测量的意义 （2）控制测量的方法 主要包括平面控制测量和高程控制测量。平面控制测量可以分为三角测量、三边测量、导线测量、GPS测量等。高程控制测量常用的有水准测量和三角高程测量。 2、控制测量的基本概念 （1）平面控制测量 任务是建立平面控制网，精确测定点的平面位置。平面控制网的建立方法有两种：三角测量和精密导线测量。 国家平面控制网按精度分为四个等级：一、二、三、四。 精密导线分为四个等级：一、二、三、四。 （2）高程控制测量 任务是建立高程控制网，精确测定点的高程。国家高程控制网按精度分为四个等级：一、二、三、四。 |  |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |

| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、导线测量概述 （1）导线、导线点、导线边、转折角。 （2）导线布设形式： 闭合导线、附合导线、支导线 4、导线测量外业 （1）踏勘选点 做好标记、统一编号。 （2）测角 左角、右角的区别：导线前进方向左侧的水平角是左角，相对应的是右角。一般习惯于用左角。 （3）量边 一般用电磁波测距。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 1、控制测量的意义和方法 2、控制测量的基本概念 （1）平面控制测量 （2）高程控制测量 3、导线测量概述 （1）导线、导线点、导线边、转折角。 （2）导线布设形式： 闭合导线、附合导线、支导线 4、导线测量外业 （1）踏勘选点 （2）测角 （3）量边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题6.1，6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解控制测量的意义和方法，了解控制测量的基本概念，掌握导线测量的基本概念和导线的布设形式，熟练掌握导线测量的基本工作，为以后的应用打好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授课时间 | 第 11 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 |  | 1 |  |  |
|  | 授课方式 （请打√） | 理论课√ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 |  | 2 |  |  |
|  | 授课题目（教学章、节或主题）： 第六章 小区域的控制测量 第三节 导 线 测 量 内 业 计 算 第四节 全站仪的认识与使用闭合导线外业测量（现场教学） 第五节 高程控制测量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 通过本次课的学习，让学生掌握导线测量内业计算各项数据的计算原理及其计算方法，能正确进行导线测量的内业计算，为以后的应用打好基础。 握导线测量内业计算的各个步骤. （1）掌握闭合导线的布设方法。 （2）掌握全站仪的导线外业观测方法。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点及难点： 1、坐标方位角传递的计算方法。 2、角度闭合差计算及调整。 3、坐标增量闭合差计算及调整。 （1）要点：a）闭合导线的折角，观测闭合图形的内角。 b）瞄准目标时，应尽量瞄准测钎的底部。 c）量边要量水平距离。 （2）流程：测A角——测B角——测C角——测D角 量边AB——量边BC——量边CD——量边DA L |  |  |  |  |  |  |
|  | 教 学 基 本 内 容 |  |  |  |  | 方法及手段 |  |
|  | 1、导线内业计算基本原理 坐标方位角的传递，根据坐标方位角之间的几何关系，可以得到如下计算公式： 当水平角为左角时， α前=α后+β左-180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 当水平角为右角时， α前=α后-β右+180O 当算出的角度为负值时，加360O转换为正角。 2、经纬仪导线测量的内业计算 （1）角度闭合差的计算调整 1）闭合导线角度闭合差的计算 fβ=Σβ测-Σβ理=Σβ测-（n-2）*180o 2）符合导线角度闭合差的计算 fβ=Σβ测-Σβ理=Σβ测+α始-α终±n*180o |  |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |  |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 规定：fβ容对于首级图根控制导线和加密图根控制导线分别不得超过±40″L和±60″L 3）角度闭合差的调整和角度改正数 （2）推算各边坐标方位角 （3）坐标增量计算，坐标的正算 （4）坐标增量闭合差的计算及分配 1）闭合导线坐标增量闭合差的计算 2）附合导线坐标增量闭合差的计算 3）坐标增量闭合差的调整 (5）坐标计算 三、四等水准测量(leveling surveying) （一）适用：平坦地区的高程控制测量。 （二）精度要求和技术要求。（见表） （三）作业方法 1、每站观测程序（见图） （1）顺序——“后前前后”（黑黑红红）；一般一对尺子交替使用。 （2）读数——黑面按“三丝法”（上、中、下丝）读数，红面仅读中丝。 2、计算与记录格式（见表） （1）视距=100×¦上丝-下丝¦ （2）前后视距差di =后视距-前视距 （3）视距差累积值∑di=前站的视距差累积值∑di-1 +本站的前后视距差di （4）黑红面读数差=黑面读数+K-红面读数。（K= 4787mm或4687mm） （5）黑面高差h黑=黑面后视中丝-黑面前视中丝 （6）红面高差h红=红面后视中丝-红面前视中丝 （7）黑红面高差之差=h黑-（h红±0.100m） （8）高差中数（平均高差）= [h黑+（h红±0.100m）]/2 （9）水准路线总长L=∑后视距+∑前视距 |  |
| 小结： 1、导线内业计算基本原理 （1）坐标的正算 （2）坐标的反算 （3）坐标方位角的传递 2、经纬仪导线测量的内业计算 （1）角度闭合差的计算调整 （2）推算各边坐标方位角 （3）坐标增量计算 （4）坐标增量闭合差的计算及分配 （5）坐标计算 3、四等水准及三角高程测量方法的掌握，要安排实习让学生自己动手。 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题6.6，6.13 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生掌握导线测量内业计算各项数据的计算原理及其计算方法，能正确进行导线测量的内业计算，为以后的应用打好基础。 使学生掌握高程测量的方法—三、四等水准 |  |

| 授课时间 | 第 13 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： - 碎部测量 - 大比例尺地形图的基本知识 - 全站仪碎部测量的方法 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：地形图；地形图比例尺；比例尺精度；地物符号及其分类，等高线以及如何表示地貌。 熟悉：典型地貌的等高线，等高线种类与特性。 了解：地形图的分幅、编号、图名、图廓、结合图表。 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 1、比例尺的表示 2、地形图的识读。 3、全站仪碎部测量 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 复习第六章 第七章 碎部测量 第一节 地形图的基本知识 1、什么是地形图？什么是大比例尺？学习本章的意义！ 2、比例尺的种类： (1)数字比例尺 (2)直线比例尺 (3)复式比例尺 3、比例尺精度 4、地形图的图名、图号和图廓 5、大比例尺地形图的分幅与编号 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 6、地物符号（四种） （1）比例符号 （2）非比例符号 （3）线形符号 （4）注记符号 7、地貌符号 (1)等高线、等高距、等高线平距、坡度的概念和关系 (2)等高线分类 (3)几种典型地貌的等高线 (4)等高线的特点 测图前的准备工作 （1）测图软件的准备 （2）展绘控制点 2、测定碎部点的基本方法和要求 （1）测定碎部点的基本方法 1） 极坐标法 2） 方向交会法 3） 方向和距离交会法 （2）地形图的精度要求 （3）碎部测量的综合取舍 （4）测图的规定 3、全站仪测绘法测图 （1）立尺 （2）观测 （3）记录 （4） 坐标展点绘图法 |  |
| 小结： 1、地形图 2、比例尺 （1）数字比例尺 （2）图示比例尺 3、比例尺精度 ε=0.1M 4、地形图的图名、图号和图廓 5、大比例尺地形图的分幅与编号 6、地物符号（四种） 7、地貌符号 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题7.1 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解地形图的基本知识，掌握地形图比例尺；比例尺精度；地物符号及其分类，等高线以及如何表示地貌。了解地形图的分幅、编号、图名、图廓、结合图表。为以后大比例尺地形图的测绘实习打好基础。 通过本次课的学习，让学生了解地形图测绘中碎部测量的的基本知识，掌握碎部测量的方法及其注意事项，为大比例尺地形图的测绘实习打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 14 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第八章 地形图的应用 第一节 地形图的基本应用 第二节 在工程建设中的应用 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解地形图的基本应用 2、了解地形图在工程中的应用 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 地形图的基本应用 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 1、地形图应用的基本内容 （1）在地形图上量测点的坐标 （2）在地形图上量测两点之间的距离 （3）根据地形图确定直线的方位角 （4）在地形图上确定点的高程 （5）根据地形图确定两点之间的坡度 2、地形图在工程设计中的应用 （1）利用地形图选线 （2）根据地形图绘制一定方向的纵断面图 （3）根据地形图确定汇水面积的边界线 （4）根据地形图确定水库的库容 （5）在地形图上确定土坝坡脚线 （6）应用地形图量算面积 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 1） 量测坐标法 2） 量测边长法 3） 平行线法 第二节 地形图在工程建设中的应用 场地平整的土方估算 1、设计成水平场地 (1)绘制方格网 (2)求各方格网点地面高 (3)计算设计高 (4)计算方格点填、挖的数值 (5)确定填、挖边量 (6)计算填、挖土石方量 |  |
| 小结： 1、地形图应用的基本内容 （1）在地形图上量测点的坐标 （2）在地形图上量测两点之间的距离 （3）根据地形图确定直线的方位角 （4）在地形图上确定点的高程 （5）根据地形图确定两点之间的坡度 2、地形图在工程设计中的应用 （1）利用地形图选线 （2）根据地形图绘制一定方向的纵断面图 （3）根据地形图确定汇水面积的边界线 （4）根据地形图确定水库的库容 （5）在地形图上确定土坝坡脚线 （6）应用地形图量算面积 3、地形图在工程建设中的应用 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题8.1，8.2 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解地形图应用的基本知识，掌握地形图应用的方法及其注意事项，了解地形图在工程中的实际使用，为在以后工程中实际应用打好基础。 |  |

| 授课时间 | 第 15 周 星期 三 第 5、6 节 | 课次 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课方式 （请打√） | 理论课 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ | 课时 安排 | 2 |  |
| 授课题目（教学章、节或主题）： 第九章 施工放样的基本知识 第一节 概述 第二节 施工放样的基本工作 第三节 测设点平面位置的方法 |  |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、了解施工测量的基本知识 2、掌握已知水平距离、已知水平角和已知高程的测设方法 3、测设点的平面位置方法 |  |  |  |  |
| 教学重点及难点： 已知水平距离、已知水平角和已知高程的测设方法 |  |  |  |  |
| 教 学 基 本 内 容 |  |  |  | 方法及手段 |
| 复习 测量三项的基本工作，引出本章 第九章 施工测量的基本知识 第一节 施工测量概述 施工测量、内容、精度 第二节 测设的基本工作 1、测设已知长度的水平距离 (1)一般方法 (2)精密方法 2、测设已知数据的水平角 (1)一般方法 (2)精密方法 3、测设已知高程的点 |  |  |  | 多媒体+板书 通过一些影像资料及一些生动的图片让学生深刻认识到我国目前的水问题，从而引发学生学习兴趣。 |

| 教 学 基 本 内 容 | 方法及手段 |
| --- | --- |
| 第三节 测设点的平面位置方法 1、直角坐标法 2、极坐标法 3、角度交会法 4、距离交会法 举例说明极坐标法测设数据的计算 |  |
| 小结： 1、已知水平距离的测设 （1）一般方法 （2）精密方法 （3）利用光电测距仪测设 2、测设已知水平角 （1）一般方法 （2）精密方法 3、测设已知高程 （1）地面点的高程测设 （2）空间点的高程传递与测设 4、测设点的平面位置方法 |  |
| 作业和思考题： 1、复习课本知识 2、课后习题9.1，9.2 |  |
| 教学后记： 通过本次课的学习，让学生了解施工测量的基本知识，掌握已知水平距离、已知水平角和已知高程的测设方法及其注意事项，为在以后工程中实际应用打好基础。 |  |

| 南昌工程学院课程成绩单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022-1期末考试 发生学期:2021-2022-1 打印日期:2022-07-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程编码:081420008 课程名称:工程测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学班:20风景园林01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师:万程辉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方式:考试 课程性质:学科基础课 课程属性:必修 学分:2 学时:32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 | 姓名 | 平时成绩 | 考试成绩 | 总评成绩 | 标志 |  | 学号 | 姓名 | 平时成绩 |  | 考试成绩 | 总评成绩 |  | 标志 |  |
| 2020100567 | 罗嗣蒙 | 80 | 43 | 54 |  |  | 2020100588 | 王贤志 | 90 |  | 78 | 82 |  |  |  |
| 2020100568 | 黎晨宇 | 85 | 69 | 74 |  |  | 2020100590 | 李涵宇 | 85 |  | 82 | 83 |  |  |  |
| 2020100569 | 田小龙 | 85 | 69 | 74 |  |  | 2020100592 | 巢祠中 | 70 |  | 47 | 54 |  |  |  |
| 2020100570 | 施子康 | 70 | 56 | 60 |  |  | 2020100593 | 赖骏 | 90 |  | 86 | 87 |  |  |  |
| 2020100571 | 盛盼进 | 85 | 78 | 80 |  |  | 2020100594 | 柯武镇 | 85 |  | 69 | 74 |  |  |  |
| 2020100572 | 曾一帆 | 85 | 73 | 77 |  |  | 2020100595 | 陈思盈 | 90 |  | 80 | 83 |  |  |  |
| 2020100573 | 林浩 | 90 | 85 | 87 |  |  | 2020100596 | 祝文 | 80 |  | 60 | 66 |  |  |  |
| 2020100574 | 付文俊 | 90 | 77 | 81 |  |  | 2020100597 | 程金凯 | 90 |  | 75 | 80 |  |  |  |
| 2020100575 | 程发强 | 90 | 84 | 86 |  |  | 2020100598 | 宋怡 | 80 |  | 60 | 66 |  |  |  |
| 2020100576 | 龚智浩 | 80 | 64 | 69 |  |  | 2020100599 | 杨玉婕 | 80 |  | 76 | 77 |  |  |  |
| 2020100577 | 曾祥兴 | 80 | 83 | 82 |  |  | 2020100600 | 童迅涛 | 95 |  | 94 | 94 |  |  |  |
| 2020100578 | 胡孝宏 | 75 | 72 | 73 |  |  | 2020100601 | 罗梦婷 | 90 |  | 75 | 80 |  |  |  |
| 2020100579 | 郑可萱 | 75 | 72 | 73 |  |  | 2020100602 | 钟光烨 | 80 |  | 70 | 73 |  |  |  |
| 2020100580 | 田金 | 75 | 71 | 72 |  |  | 2020100605 | 徐艺凤 | 90 |  | 80 | 83 |  |  |  |
| 2020100581 | 陈辉 | 90 | 82 | 84 |  |  | 2020100606 | 信姜伶 | 85 |  | 76 | 79 |  |  |  |
| 2020100582 | 胡先涛 | 85 | 69 | 74 |  |  | 2019100574 | 魏雨晴 | 70 |  | 37 | 47 |  |  |  |
| 2020100583 | 孟凡迪 | 80 | 52 | 60 |  |  | 2019100577 | 李安文 | 72 |  | 69 | 70 |  |  |  |
| 2020100585 | 邹鹏辉 | 90 | 57 | 67 |  |  | 2018100971 | 黄湛栋 |  |  |  | 0 |  | 缺考 |  |
| 2020100586 | 樊卓海 | 80 | 77 | 78 |  |  | 2018100938 | 黄馨 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2020100587 | 黄印樟 | 88 | 91 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各档成绩百分比： 平时成绩：30 考试成绩：70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考 试 成 绩 总 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应考人数 | 缺考人数 |  | 100-90分 |  | 89-80分 |  | 79-70分 | 69-60分 |  | 60分以下 |  |  | 平均分 |  |  |
| 39 | 1 |  | 2 |  | 8 |  | 13 | 8 |  | 6 |  |  | 67.64 |  |  |
| 总 评 成 绩 总 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应考人数 | 缺考人数 |  | 100-90分 |  | 89-80分 |  | 79-70分 | 69-60分 |  | 60分以下 |  |  | 平均分 |  |  |
| 39 | 1 |  | 2 |  | 13 |  | 13 | 6 |  | 5 |  |  | 71.1 |  |  |
| 教师签字： 时间： 教研室主任签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

《工程测量》教学总结

20风景园林01班   任课教师： 万程辉

2021-2022-1学期，本人担任了20风景园林01班的《工程测量》课程主讲工作。本课程是风景园林专业的一门实践性强、理论和实践相结合的专业基础必修课。它是解决学生风景园林中需掌握的测量基本原理、所使用的仪器、工具和基本测量方法，培养学生动手、实践和创新能力，为学生从事水利的设计、施工、管理奠定基础。

学习本课程，学生不但要掌握扎实的理论知识，还要熟练掌握水准仪、经纬仪、全站仪等多种测量仪器的使用，并能根据工程的实际情况进行相应的测量设计，对测量成果进行分析、处理。因此对于部分数学基础差、动手能力比较弱的学生，学习起来比较困难。

教材选用测绘出版社出版的、由陈秀忠等编著的《工程测量》。该教材的内容编排按照基本技能教学、数据处理、综合应用流程进行组织，每个章节又按照理论描述、操作指导、例题解析、课后习题相结合的方式进行组织，同时附有相应的实验教学内容。对于培养学生牢固掌握工程测量学的相应基础知识，熟练掌握测量仪器的使用，并灵活应用于实际问题的能力具有可行性。

课程教学过程上，按照教学大纲的要求，每章布置一次作业，进行批改。然后每周第一次课进行作业中的重点难点讲解，提出学习建议。 学生在平时的学习过程中出勤情况良好，但课堂表现进行平时成绩打分，学生认真听讲，并与老师互动。

本次课程考试试卷难度覆盖面较广，考试成绩与平时表现契合度较高：平时课堂表现良好的学生，实验和实践也都表现积极，考试成绩也不错。反之则成绩较差。

存在问题：1、本课程学习的内容很多，使用的仪器也多，加强动手能力。2、学生的积极性还不够，学习主动性、自学能力有待提高。

改进意见：1、增加先进仪器的讲解。2、强调补考的A、B卷难度一致，让自制力不强的学生有学习压力，从而提高学习动力。